SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

GÖMÜLÜ SİSTEMLER DERSİ

Gömülü Sistemler Deney 1-B: GPIO ve Dijital Giriş/Çıkış (Alternatif Kurulum)

STM32 Nucleo-F072RB ve Breadboard Üzerinde Kara Şimşek Uygulaması

Dersin Hocası: Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEK
Dersin Asistanı: Arş. Gör. Ahmet Utku ELİK
Öğrenci Adı Soyadı – Numarası:

DENEYİN AMACI VE DEVRE KURULUMU

1. Deneyin Amacı

Bu deneyde, ArmApp18 eğitim seti yerine STM32 Nucleo-F072RB geliştirme kartı ve harici devre elemanları (Breadboard, LED, Buton) kullanılarak GPIO işlemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler hem yazılım geliştirecek hem de kendi elektronik devrelerini kuracaklardır.

2. Kullanılacak Malzemeler

- 1x STM32 Nucleo-F072RB Geliştirme Kartı

- 1x Breadboard (Devre Tahtası)

- 8x Kırmızı LED (5mm)

- 8x 220Ω veya 330Ω Direnç (LED koruması için)

- 3x Push Button (Buton)

- Jumper Kablolar (Erkek-Erkek ve Erkek-Dişi)

3. Devre Bağlantı Şeması Aşağıdaki pin bağlantılarını dikkatlice yapınız.

| Bileşen | Nucleo Pini | Devre Elemanı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 1 | PA0 | LED (+) | 1. LED |
| LED 2 | PA1 | LED (+) | 2. LED |
| LED 3 | PA2 | LED (+) | 3. LED |
| LED 4 | PA3 | LED (+) | 4. LED |
| LED 5 | PA4 | LED (+) | 5. LED |
| LED 6 | PA5 | LED (+) | 6. LED |
| LED 7 | PA6 | LED (+) | 7. LED |
| LED 8 | PA7 | LED (+) | 8. LED (En Sol) |
| Buton 1 | PB0 | Buton Bacağı | "Tümünü Yak" Butonu |
| Buton 2 | PB1 | Buton Bacağı | "Durdur" Butonu |
| Buton 3 | PB2 | Buton Bacağı | "Hızlandır" Butonu |
| GND | GND | Ortak Eksi | Tüm LED ve Butonların eksisi |

Devre Bağlantı Şeması ve Kurulum Adımları

Bu bölümde, devrenin breadboard (devre tahtası) üzerine kurulumu adım adım anlatılacaktır. Her adımda elektriksel güvenlik ve sinyal bütünlüğü dikkate alınmıştır.

#### Adım 3.1: Güç Hattının (Topraklama) Oluşturulması

Elektrik akımının devreyi tamamlayabilmesi için bir geri dönüş yoluna (Ground - GND) ihtiyacı vardır. Öncelikle breadboard üzerindeki "eksi" hattını aktif hale getirmeliyiz.

- İşlem: Nucleo kartı üzerindeki GND pinlerinden birinden jumper kablo çıkarın.

- Bağlantı: Bu kabloyu Breadboard'un kenarındaki Mavi Çizgili ( - ) hatta takın.

- Sebep: Artık bu mavi hat boyunca her delik bizim için "Toprak" (0V) noktası oldu. LED'lerin eksi bacaklarını buraya bağlayacağız.

Şekil 1: STM32 Nucleo-F072RB ve Breadboard ile gerçekleştirilen Kara Şimşek devresinin genel görünümü.

#### Adım 3.2: LED'lerin Yerleştirilmesi ve Koruma Dirençleri

LED'ler (Light Emitting Diode), akımı tek yönde ileten devre elemanlarıdır. Ters takılırsa çalışmazlar. Ayrıca doğrudan bağlarsak aşırı akım çekip yanabilirler veya işlemci pinine zarar verebilirler.

- LED Yönü: LED'in Uzun Bacağı (Anot, +) ve Kısa Bacağı (Katot, -) vardır.

- Yerleşim: 8 adet LED'i breadboard üzerine yan yana dizin.

- Direnç Bağlantısı: Her LED'in Kısa Bacağını (Eksi), 220Ω (veya 330Ω) bir direnç ile az önce oluşturduğumuz Mavi ( - ) hatta bağlayın.

  - Sebep: Direnç, LED üzerinden geçen akımı sınırlar ($I = V/R$). Direnç olmazsa LED bozulabilir.

Şekil 2: 8 adet LED ve Nucleo kartı ile bağlantılarını gösteren devre şeması.

### Adım 3.3: LED Sinyal Kablolarının (Nucleo -> LED) Bağlanması

İşlemcinin LED'leri kontrol edeceği (3.3V göndereceği) sinyal yollarını bağlamadan önce, Nucleo kartı üzerindeki fiziksel pinlerin yerlerini tespit etmeliyiz. Bunun için STM32 Nucleo-F072RB Pin Haritası (Pinout) referans alınır.

- Pin Haritası (Datasheet Referansı) Aşağıdaki görselde, Nucleo kartının bağlantı noktaları (CN7 ve CN10 Headerları) ve bu noktalara karşılık gelen işlemci pinleri (PA0, PA1 vb.) gösterilmiştir.

Şekil 3: STM32 Nucleo-F072RB geliştirme kartının Pin Yerleşim Şeması (Pinout) ve Arduino/Morpho konnektör yapısı.

2. Bağlantı Adımları Yukarıdaki haritadan veya kart üzerindeki beyaz yazılardan faydalanarak aşağıdaki bağlantıları jumper kablolarla yapınız:

- Bağlantı Mantığı: Nucleo Pini (Çıkış) ➡️ LED'in Uzun Bacağı (Giriş)

- Sıralama:

  - PA0 ➡️ LED 1 (En Sağdaki)

  - PA1 ➡️ LED 2

  - PA2 ➡️ LED 3

  - PA3 ➡️ LED 4

  - PA4 ➡️ LED 5

  - PA5 ➡️ LED 6

  - PA6 ➡️ LED 7

  - PA7 ➡️ LED 8 (En Soldaki)

3. Teknik Açıklama (Sebep) Yazılım tarafında HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET) komutu gönderildiğinde; işlemci PA0 pinine 3.3V gerilim uygular. Bu akım jumper kablo üzerinden LED'in anot (uzun) bacağına ulaşır, LED'i yakar ve katot (kısa) bacağındaki direnç üzerinden toprağa (GND) akarak devreyi tamamlar.

Şekil 4: 8 adet LED ve 3 adet butonun Nucleo kartı ile bağlantılarını gösteren devre şeması.

Adım 3.4: Butonların Bağlanması

Kullanıcı etkileşimi için 3 adet buton sisteme entegre edilecektir. Mikrodenetleyicide Internal Pull-Down (Dahili Çekme Direnci) aktif edildiği için, butonların basıldığında "Lojik 1" (3.3V) göndermesi yeterlidir.

1. Yerleşim: 3 adet 2 bacaklı butonu breadboard üzerine, bacakları farklı sütunlara gelecek şekilde yerleştiriniz.

2. Bağlantı Şeması: Her bir buton için aşağıdaki iki bağlantıyı yapınız:

- Giriş Bacağı: Breadboard'daki Kırmızı (+3.3V) hattına bağlanır.

- Çıkış Bacağı: İlgili Nucleo pinine (PB0, PB1 veya PB2) bağlanır.

3. Pin Eşleştirmesi:

- Buton 1 (Tümünü Yak): Çıkış bacağı ➡️ PB0

- Buton 2 (Durdur): Çıkış bacağı ➡️ PB1

- Buton 3 (Hızlandır): Çıkış bacağı ➡️ PB2

Şekil 5: Nucleo Port A (PA0-PA7) pinlerinden LED anotlarına giden sinyal kablolarının bağlantısı.

ÖNEMLİ DEVRE NOTU:

- LED Bağlantısı: LED'lerin uzun bacağını (Anot) Nucleo pinlerine, kısa bacağını (Katot) bir dirence ve oradan GND hattına bağlayın.

- Buton Bağlantısı: Butonun bir ucunu Nucleo pinine (PB0..PB2), diğer ucunu 3.3V hattına bağlayın. (Yazılımda Pull-Down direnci aktif edeceğiz, bu yüzden harici direnç takmanıza gerek yok).

STM32CubeIDE KONFİGÜRASYONU (Nucleo İçin)

Adım 1: Proje Oluşturma

- STM32CubeIDE'yi açın. File > New > STM32 Project seçeneğine tıklayın.

- Board Selector sekmesine gelin. Arama kutusuna "NUCLEO-F072RB" yazın.

- Sağdaki listeden kartı seçip Next deyin. Proje ismine "Deney1B_Nucleo_GPIO" yazın.

Şekil 6: STM32CubeIDE "Board Selector" ekranında NUCLEO-F072RB kartının seçilmesi.

- "Initialize all peripherals with their default Mode?" sorusu gelince "No" deyin.

- Sebep: Kartın üzerindeki varsayılan ayarları (Ethernet, Timer vs.) istemiyoruz, sadece bizim bağladığımız LED ve Butonları sıfırdan ayarlayacağız.

Şekil 7: Temiz bir başlangıç için varsayılan çevre birimi ayarları sorusuna "No" (Hayır) seçeneğinin işaretlenmesi.

Adım 2: LED Pin Ayarları (Çıkış) LED'leri PA0'dan PA7'ye kadar sıralamıştık. İşlemciye "Bu pinlerden elektrik vereceksin" dememiz lazım.

- Çip görüntüsünde PA0 pinine sol tıklayın ve GPIO_Output seçin.

- Bunu PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6 ve PA7 pinleri için de tek tek yapın.

- (Opsiyonel ama önerilir) Her pine sağ tıklayıp Enter User Label diyerek LED1, LED2... şeklinde isimlendirebilirsin.

Şekil 8: STM32CubeIDE Pinout ekranında PA0-PA7 pinlerinin çıkış (Output) ve PB0-PB2 pinlerinin giriş (Input) olarak ayarlanması.

Adım 3: Buton Pin Ayarları ve PULL-DOWN (Çok Önemli!) Butonları PB0, PB1 ve PB2'ye bağlamıştık. İşlemciye "Buradan sinyal okuyacaksın" demeliyiz.

- PB0, PB1 ve PB2 pinlerini tek tek seçip GPIO_Input yapın.

Şekil 9: PB0, PB1 ve PB2 pinlerinin buton okuma işlemi için Giriş (GPIO_Input) olarak yapılandırılması.

- Şimdi en kritik ayarı yapacağız:

  - Sol taraftaki menüden System Core > GPIO sekmesine tıkla.

  - Listeden PB0 satırına tıkla.

  - Aşağıdaki pencerede GPIO Pull-up/Pull-down ayarını "Pull-down" olarak değiştir.

  - Bunu PB1 ve PB2 için de aynen yap.

Şekil 10: Buton girişlerinde sinyal kararlılığını sağlamak için "Pull-down" direncinin aktif edilmesi.

NEDEN PULL-DOWN? Biz butona basınca işlemciye 3.3V gönderiyoruz. Peki basmadığımızda ne oluyor? Kablo havada kalıyor (Floating). Bu durumda işlemci kararsız kalır ve rastgele 1 veya 0 okuyabilir. Pull-Down (Aşağı Çekme) direncini açarak, "Butona basılmadığında pini Toprağa (0V) çek" demiş oluyoruz. Böylece kararlılık sağlıyoruz.

Adım 4: Kod Üretimi

- Üst menüdeki Sarı Dişli (Device Configuration Tool Code Generation) ikonuna basarak main.c dosyasını oluşturun.

Şekil 11: Yapılan ayarların koda dökülmesi için "Code Generation" (Sarı Dişli) işleminin başlatılması.

YAZILIM (main.c)

Kod mantığımız Deney 1 ile aynıdır, sadece Port isimleri değişmiştir (ArmApp18 setinde Port E idi, burada Port A ve Port B kullanıyoruz).Aşağıdaki kodları main.c dosyasındaki ilgili alanlara yapıştırın.

1. Pin Dizisi ve Değişken Tanımlama: /* USER CODE BEGIN 0 */ bloğuna:

/* USER CODE BEGIN 0 */

// LED Pinlerini PA0-PA7 arası bir diziye tanımlıyoruz ki döngü ile kontrol edebilelim.

uint16_t LED_PINS[] = {

GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_3,

GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_7

};

uint32_t beklemeSuresi = 250; // Varsayılan Hız (ms)

/* USER CODE END 0 */

2. Ana Döngü (Algoritma): /* USER CODE BEGIN WHILE */ bloğuna:

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

// --- 1. DÖNGÜ: Soldan Sağa Akış (LED1 -> LED8) ---

for(int i = 0; i < 8; i++)

{

// KONTROL 1: Buton 1 (PB0) - Tümünü Yak

// Butona basıldığı sürece (Lojik 1 oldukça) buraya girer.

while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET)

{

// Port A'daki tüm pinleri (LED'leri) yak

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_SET);

}

// Sıradaki LED'i Yak (Port A kullanılır)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_PINS[i], GPIO_PIN_SET);

// KONTROL 2: Buton 2 (PB1) - Durdur

// Butona basıldığı sürece işlemci burada takılı kalır (Pause)

while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1) == GPIO_PIN_SET);

// KONTROL 3: Buton 3 (PB2) - Hızlandır

// Butona basılıysa bekleme süresini düşür

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2) == GPIO_PIN_SET)

beklemeSuresi = 50;  // Hızlı Mod (Turbo)

else

beklemeSuresi = 250; // Normal Mod

// Belirlenen süre kadar bekle

HAL_Delay(beklemeSuresi);

// LED'i Söndür ve bir sonrakine geç

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_PINS[i], GPIO_PIN_RESET);

}

// --- 2. DÖNGÜ: Geriye Dönüş ---

// (İsteğe bağlı olarak buraya tersten for döngüsü eklenebilir)

}

/* USER CODE END WHILE */

### Pratik Uygulama ve Test Adımları

Yazdığımız kodun STM32 Nucleo kartına yüklenmesi ve breadboard üzerindeki devrenin test edilmesi için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Fiziksel Bağlantı ve Kontrol

- Kurduğunuz breadboard devresindeki kablo bağlantılarını son kez kontrol edin. Özellikle GND hattının Nucleo ile birleştiğinden emin olun.

- STM32 Nucleo-F072RB geliştirme kartının üst kısmında bulunan USB (ST-LINK) girişine kabloyu takın.

- Kablonun diğer ucunu bilgisayarınızın USB portuna bağlayın.

- Kart üzerindeki PWR (Güç) LED'inin (genellikle Yeşil) yandığını ve yanındaki LD1 (COM) LED'inin yanıp söndüğünü doğrulayın.

Şekil 12: Yazılımın yüklenmesi için Nucleo kartının USB kablosu ile bilgisayara fiziksel bağlantısı.

Adım 2: Kodu Derleme ve Yükleme

- STM32CubeIDE üst menüsünde bulunan Çekiç (Build) ikonuna tıklayın ve "0 Errors" mesajını görene kadar bekleyin.

Şekil 13: Yazılan kodun makine diline çevrilmesi için Derleme (Build/Çekiç) işleminin yapılması.

Şekil 14: Derleme işleminin hatasız tamamlandığını gösteren "0 Errors, 0 Warnings" konsol çıktısı.

- Yeşil Oynat (Run) butonuna tıklayın.

Şekil 15: Derlenen yazılımın mikrodenetleyiciye gönderilmesi için "Run" (Oynat) butonunun kullanılması.

- Açılan pencerede kartın seçili olduğunu görüp OK butonuna basın. Yükleme tamamlandığında konsolda "Download verified successfully" yazısını görmelisiniz.

Şekil 16: Yükleme işleminin başarıyla tamamlandığını doğrulayan "Download verified successfully" konsol mesajı.

Adım 3: Fonksiyon Testleri Kodu yükledikten sonra breadboard üzerindeki butonları kullanarak aşağıdaki senaryoları test edin:

- Varsayılan Durum: Hiçbir butona basılmadığında LED'ler sırasıyla (Soldan Sağa) akmalıdır (Kara Şimşek efekti).

- Tümünü Yak Testi (Buton 1): PB0 pinine bağlı butona basılı tutun. Tüm LED'lerin aynı anda yandığını gözlemleyin.

- Durdurma Testi (Buton 2): PB1 pinine bağlı butona basılı tutun. Akışın o anki LED'de donduğunu gözlemleyin.

- Hızlandırma Testi (Buton 3): PB2 pinine bağlı butona basılı tutun. LED akış hızının belirgin şekilde arttığını gözlemleyin.

Şekil 17: Sistemin son test aşaması: LED animasyonunun ve buton kontrollerinin başarıyla çalıştığının doğrulanması.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç Bu çalışma ile ArmApp18 deney setine erişimi olmayan öğrencilerin de Nucleo-F072RB kartı ve temel elektronik bileşenlerle (Breadboard, LED, Buton) aynı senaryoyu gerçekleştirmesi sağlanmıştır.

Elde Edilen Kazanımlar:

- Breadboard Kurulumu: LED ve butonların mikrodenetleyici ile fiziksel bağlantısı (kablolama, direnç kullanımı) uygulamalı olarak öğrenilmiştir.

- Pull-Down Direnci: Harici buton okumalarında sinyal kararlılığını sağlamak için mikrodenetleyicinin Dahili Pull-Down özelliğinin önemi kavranmıştır.

- Port Kontrolü: Farklı portların (LED'ler için GPIOA ve Butonlar için GPIOB) eş zamanlı yönetimi ve koordinasyonu başarılmıştır.